4K UHD 방송 시스템 구축 공사 시방서

제1장 총괄 계획 및 개요

1.1 시스템 구축 배경 및 목적

본 시스템은 기존 방송 시스템을 4K UHD (2160p, 60fps) 기반의 12G-SDI 환경으로 전면 개편하여, 고화질 영상 제작 역량을 확보하고, 다수의 현장 모니터링 요구사항을 효율적으로 충족시키는 것을 목표로 합니다. 특히, 다중 채널(30+ 소스)을 안정적으로 관리하고, 4K 환경에서 요구되는 세분화된 운용 환경(중계, 자막, 음향, 레코딩 분리)을 구축하는 데 중점을 둡니다.

1.2 과업 요청 사항 강조 (케이블 라벨링 및 문서화)

모든 설치된 케이블(SDI, 네트워크, 전원 등)은 시공 완료 후 케이블의 종류, 길이, 시작점/종료점(Patch Panel/장비 포트) 정보가 명확하게 기재된 라벨을 부착해야 합니다. 최종 결과물에는 모든 케이블 라벨 정보가 포함된 상세 케이블링 맵(Cable Routing Map) 및 장비 포트 연결 상세도가 필수적으로 제출되어야 합니다.

1.3 기존 시스템 현황

본 항목에는 현재 사용 중인 시스템의 제조사, 모델명, 수명 및 유지보수 이력 등이 추후 상세하게 기재될 예정이며, 신규 시스템 설계는 기존 장비(예: 찬양대 모니터, PGM/CLN 레코더)와의 연동성 및 호환성을 고려해야 합니다.

| 품목 | 제품명 |
| --- | --- |
| 콘솔 | 파라소닉 av-hs400a (59.94i) |
| 카메라 | Sony ex3 3대 + fujinon lens |
| 레코딩 1 | 블랙매직 hyperdeck studio hd mini 1대 (PGM) |
| 레코딩 2 | 블랙매직 hyperdeck studio hd mini 1대 (CLN) |
| 레코딩 3 | PC vmix (블랙매직 decklink s야 4k (motionjpg codec) |
| 라이브 | PC obs |
| 비디오재생 | PC vmix |
| 방송음향 | Allen SQ6 dante 32채널 mixing 2채널 out |
| 방송음향 모니터 | 프리소너스 Eris E3.5 |
| 자막기 | Mac mini M2pro + 블랙매직 Ultrastudio 4k + 프로프리젠터 |
| 인터컴 | 클리어컴 MS702 4채널 |
| 모니터 | 강대상 PGM 모니터 75인치/ 찬양대 PGM 모니터 40인치 방송실 멀티뷰 모니터 40인치 |

1.4 LED 디스플레이 사양

본 항목에는 현재 강단에 설치된 LED 디스플레이의 제조사, 모델명, 픽셀피치, 실제 해상도(Resolution) 및 제어 방식이 추후 상세히 기재될 예정이며, 신규 시스템은 해당 스펙에 최적화된 4K PGM 신호를 출력해야 합니다.

| 품목 | 제품명 |
| --- | --- |
| LED 프로세서 | RGBSKY DVP980 |
| 픽셀피치 | 3mm magent cabinet |
| 사이즈 (mm) | 7488 * 4224 |
| 해상도 (px) | 2496 * 1408 |
| 비율 | 16 : 9.1 |

1.5 카메라 렌즈 선택을 위한 거리 안내

본 항목에는 주요 카메라 설치 위치와 강단 중앙 피사체(설교자 기준)까지의 거리에서 납품되는 줌 렌즈는 해당 거리를 커버할 수 있는 광학 성능(최소 광학 줌 배율)을 충족해야 합니다.

본당 평면도 (1칸 6300mm)

본당 입면도 (1칸 6300mm)

본당 입면도 (1칸 6300mm)

본당 입면도 (1칸 6300mm)

1.6 시스템 입/출력 소스 목록 (System I/O List)

본 시스템은 아래 명시된 예상되는 입/출력 소스를 중앙 SDI 라우터를 통해 통합 관리합니다.

| 번호 | 입력 소스 (Input Source) | 신호종류 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~4 | 무선 핸드헬드 카메라 1~4번 | 12G-SDI | 현장 이동 촬영 |
| 5~8 | 고정형 PTZ 카메라 5~8번 | 12G-SDI | 강단, 객석 등 주요 위치 |
| 9~12 | 전체/악기용 고정 카메라 9~12번 | 12G-SDI | 부감, 악기 클로즈업용 |
| 13~16 | 미정 (예비 입력) | 12G-SDI |  |
| 17 | 영상 재생 PC (Playback) | 12G-SDI | vMix 소프트웨어 기반 |
| 18 | 방송실 노트북 | 12G-SDI | 외부 발표자료 등 |
| 19~20 | 미정 (예비 입력) | 12G-SDI |  |
| 21~22 | 방송실 자막기 (Key 1 / Fill 1) | 12G-SDI | ProCG 소프트웨어 기반 |
| 23~24 | FOH 자막기 (Key 2 / Fill 2) | 12G-SDI | ProCG 소프트웨어 기반 |
| 25 | 스테이지 모니터용 소스 | 12G-SDI | 방송실 자막기에서 송출되는 텍스트 화면 |
| 26 | 라이브 송출 모니터링 소스 | 12G-SDI | 송출 인코더 리턴 신호 |
| 27 | PGM 녹화 모니터링 소스 | 12G-SDI | PGM 레코더 리턴 신호 |
| 28 | CLN 녹화 모니터링 소스 | 12G-SDI | CLN 레코더 리턴 신호 |
| 29 | 분배기용 모니터링 소스 (예비) | 12G-SDI |  |
| 30 | 비전홀 라이브 소스 | 12G-SDI | 외부 공간 중계 신호 |
| 31~32 | 미정 (예비 입력) | 12G-SDI |  |
| 33 | PGM Clean Feed 리턴 | 12G-SDI | 스위처 CLN 출력을 재입력 (라우팅 유연성 확보) |
| 34 | 테스트 패턴 생성기 | 12G-SDI | 시스템 점검 및 교정용 |

제2장 장비별 기술 요구사항 (SPECIFICATIONS)

2.1 비디오 입력 소스

설계 방향: 총 12대의 4K 카메라(무선 4, PTZ 4, 보조용 4)를 중심으로 시스템을 구성합니다. 무선 핸드헬드 카메라는 다양한 렌즈를 구비하여 표현의 폭을 넓힙니다. 4대의 핵심 PTZ 카메라는 최고 수준의 화질을 확보합니다.

| 대분류 | 중분류 | 세부 품목 | 요구되는 성능 및 기능 | 수량 | 비고 / 역할 및 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 카메라 | 무선 핸드헬드 카메라 | . | 4 | 렌즈 교환식. |
|  |  | 렌즈 키트 | 다양한 화각을 확보하여, 예배 이외에도 활용이 가능하도록 한다 |  |  |
|  |  | 무선송수신기 |  | 4 |  |
|  |  | 고정형 PTZ 카메라 |  | 4 | 5번: 왼쪽 발코니. 6번: 센터. 7번: 오른쪽 발코니. 8번: 찬양대 뒤. |
|  |  | 전체/악기용 고정 카메라 |  | 4 | 9, 10번: 전체 부감. 11, 12번: 악기 촬영. |
| 1.2 | 자막기/재생 소스 | 자막기 PC (ProCG) | * PC: Mac mini 4K Key/Fill 2채널 출력용 I/O 포함. | 2 | 방송실 1식, FOH 1식. |
|  |  | Playback PC (vMix) | * PC: 조립식 Windows 워크스테이션, 4K SDI 단일 신호 출력용 I/O 카드 포함. | 1 | 방송실 위치. |
| 1.3 | 외부 소스 변환 | HDMI-SDI 컨버터 | * HDMI to 12G-SDI 변환지원. * 3g sdi to 12G-SDI 변환지원. |  | 노트북, 비전홀, 무선 확장 소스용. |

2.2 메인 시스템 (영상 및 음향)

설계 방향: 라우터를 중심으로 모든 신호를 관리하고, 콘솔과 패널을 통해 전문적인 라이브 제작을 수행합니다. 방송 음향은 독립된 시스템으로 구성하여 Dante 네트워크를 통해 FOH와 연동하며, 구축합니다.

| 대분류 | 중분류 | 세부 품목 | 요구되는 성능 및 기능 | 수량 | 비고 / 역할 및 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SDI 라우터 | 12G-SDI 라우터 | * 30채널 이상 | 1대 |  |
| 2.2 | 비디오 스위처 | 4K 라이브 프로덕션 스위처 |  | 1대 |  |
| 2.3 | 제어 콘솔 | 하드웨어 제어 패널 |  | 1대 |  |
|  |  | PTZ 카메라 컨트롤러 |  |  |  |
| 2.4 | 방송 음향 콘솔 | 소프트웨어 기반 디지털 믹서 |  | 1식 |  |
|  |  | 모니터 스피커 |  | 1조 | 스피커 스탠드 1조 포함. |
|  |  | 헤드폰 모니터링 시스템 |  |  |  |
|  |  | 12G-SDI 오디오 임베더 | * 12G-SDI 신호에 2채널 오디오를 임베드하는 기능. | 1대 |  |
| 2.5 | 동기화 및 통신 | 싱크 제너레이터 |  | 1대 |  |
|  |  | 디지털 무선 인터컴 |  | 1식 | 8채널 벨트팩/헤드셋 포함. |

2.3 레코딩, 스트리밍 및 방송실 모니터링

설계 방향: 메인 제작은 4K로 진행하되, 멀티채널 녹화는 FHD(3G)로 다운 컨버팅하여 진행하는 하이브리드 방식을 채택합니다. PGM/CLN 녹화는 기존 보유 장비를 활용하며, 송출 안정성을 위한 이중화 스트리밍 환경을 구축합니다.

| 대분류 | 중분류 | 세부 품목 | 요구되는 성능 및 기능 | 수량 | 비고 / 역할 및 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 레코딩 | PGM/CLN 녹화 레코더 | * HyperDeck Studio HD Mini 또는 동급. | 2대 | 기존 장비 재사용, |
|  |  | 멀티채널 레코더 | 주요 카메라 소스를 멀티편집이 가능하도록 시스템을 구성한다 |  |  |
|  |  | 12G-SDI to 3G-SDI 다운 컨버터 |  |  | . |
| 3.2 | 스트리밍 | 4K 하드웨어 인코더 |  |  | 송출 안정성을 위한 이중화 구성. |
| 3.3 | 방송실 모니터링 | 4K 디스플레이 | * 방송실 메인 모니터링용. |  |  |
|  |  | 4K 디스플레이 | * 자막/음향 구역 보조 모니터링. |  |  |

2.4 FHD 다운컨버팅 및 현장 모니터링

| 대분류 | 중분류 | 세부 품목 | 요구되는 성능 및 기능 | 수량 | 비고 / 연결 및 설치 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 다운 컨버터 | 4K-FHD 다운 컨버터 |  |  | 강단 PGM 2대, 스테이지 모니터 1대 ), 악기(2), 찬양대(1) 연결용. |
| 4.2 | 현장 모니터 | 강단 모니터 | * 75인치급 PGM 모니터 2대 * 75인치급 스테이지 모니터 | 3대 | 벽부형 브라켓 포함. (PGM2 2대, 프로프리젠터 Stage View 1대) |
|  |  | 악기쪽 모니터 | * 50인치급 PGM 모니터. | 2대 | 로우 프로파일 플로어 스탠드 포함. |
|  |  | 찬양대 모니터 | * 65인치급 FHD 디스플레이. | 1대 | (기존 장비 재사용). 벽부 브라켓 추가. |
| 4.3 | 인테리어 공사 | 75인치 TV 매립 공사 | * 기존 벽체 철거, 목공틀 제작, 배선 매립, 마감 도장 등. |  |  |

제3장 인프라 및 부대 공사

| 대분류 | 중분류 | 세부 품목 | 요구되는 성능 및 기능 | 수량 | 비고 / 연결 및 설치 요구사항 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 사무/방송 가구 |  | 중계/ 방송음향 / 자막 |  |  |
|  |  | 사무용 데스크 및 파티션 | 사무실 업무용 공간 별도 구분 |  | 방송실 옆 사무 공간용. |
| 5.2 | 방송실 조명 |  | 레일, 스팟 조명을 이용하여 예배시 약간 어두운 분위기로 집중도를 높이는 구성 |  |  |
| 5.3 | 랙 및 네트워크 |  | 대부분의 시스템을 랙에 넣어서 구성 |  | 주조정실에만 집중 배치. |
| 5.4 | 신호 분배/안정화 |  |  |  |  |